Вопросы к лабораторным.

Лабораторная 4.

- Дайте определение триггера.
Триггер — это электронное устройство с двумя устойчивыми состояниями, которое используется для хранения одного бита информации. Он изменяет свое состояние в зависимости от входных сигналов.

- Проведите общую классификацию триггеров, используемых в лабораторной работе.
В лабораторной работе рассматривались:

- Синхронные и асинхронные RS-триггеры,

- D-триггеры,

- JK-триггеры,

- Двухступенчатые триггеры.

- Каковы функции триггеров?
Триггеры выполняют следующие функции:

- Сохранение информации (хранение состояния),

- Установка и сброс состояния,

- Инвертирование состояния,

- Деление частоты входного сигнала.

- Назовите состояния, в которых могут находиться синхронные RS-триггеры, асинхронные RS-триггеры и D-триггеры.

- RS-триггеры: состояние хранения, установка (Set), сброс (Reset), запрещённое состояние (только для синхронных).

- D-триггеры: состояние хранения и переключение в соответствии с входом D.

- Назовите причину появления D-триггера.
D-триггер был разработан для устранения проблемы появления запрещённого состояния в RS-триггерах и обеспечения однозначного управления.

- Назовите причину появления двухступенчатого триггера.
Двухступенчатые триггеры появились для предотвращения влияния шумов или кратковременных изменений входных сигналов, обеспечивая надёжность работы.

- Каковы недостатки одноступенчатых триггеров?

- Чувствительность к помехам и кратковременным сигналам.

- Возможность появления ложных срабатываний.

- Каковы преимущества двухступенчатых триггеров?

- Устойчивость к шумам.

- Более надёжная работа при высоких частотах.

- Чёткая синхронизация сигналов.

- Почему JK-триггер называют универсальным триггером?
JK-триггер называют универсальным, так как он объединяет функции RS-триггера, D-триггера и способен выполнять переключение состояний.

- Какие устройства можно построить на основе триггеров?

- Регистры.

- Счётчики.

- Делители частоты.

- Запоминающие устройства.

- Цифровые таймеры и синхронизаторы.

Лабораторная 1.

- Сколько типов источников тока можно использовать в программе EWB? Перечислите их.
В программе EWB (Electronics Workbench) можно использовать несколько типов источников тока:

- Постоянный источник тока (DC Current Source).

- Переменный источник тока (AC Current Source).

- Импульсный источник.

- Источник тока с управлением напряжением (VCCS).

- Источник тока с управлением током (CCCS).

- Сколько типов сигналов можно получить с помощью генератора FUNCTION GENERATOR?
Генератор FUNCTION GENERATOR может генерировать следующие типы сигналов:

- Синусоидальный сигнал (Sine).

- Прямоугольный сигнал (Square).

- Треугольный сигнал (Triangle).

- Пилообразный сигнал (Sawtooth).

- Шумовой сигнал (Noise).

- Как определяется коэффициент заполнения (DUTY CYCLE)?
Коэффициент заполнения определяется как отношение времени, в течение которого сигнал находится в состоянии "1" (высокий уровень), к общему периоду сигнала:

DUTY CYCLE= ThighTtotal ×100%

- Для чего используются следующие устройства?

- Осциллограф (OSCILLOSCOPE): используется для отображения формы сигнала во времени, измерения частоты, амплитуды и других параметров.

- Логический преобразователь (LOGIC CONVERTER): преобразует сигналы между различными уровнями логического напряжения.

- Логический анализатор (LOGIC ANALYZER): используется для анализа и регистрации цифровых сигналов, отображения логических состояний в реальном времени.

- Для чего служат кнопки на панели осциллографа (OSCILLOSCOPE)?

- Регулировка времени развертки (Time base).

- Установка масштаба по вертикали (Voltage scale).

- Синхронизация сигнала (Trigger settings).

- Выбор канала и переключение между режимами (Channel settings).

- Сохранение и вывод данных.

- Какую функцию выполняют триггеры в схеме на рис. 12?
Триггеры в схеме используются для деления частоты входного сигнала, хранения информации, а также синхронизации сигналов в зависимости от логических условий.

- В чём состоит основное отличие между аналоговыми и цифровыми электрическими цепями?

- Аналоговые цепи работают с непрерывными сигналами, где значение может принимать любые значения в заданном диапазоне.

- Цифровые цепи работают с дискретными уровнями сигнала (обычно два уровня: 0 и 1), что делает их менее чувствительными к шумам.

- Почему в цифровых (логических) электрических цепях применяются только прямоугольные сигналы?
Прямоугольные сигналы легко интерпретируются как логические уровни (0 или 1), они устойчивы к шумам и обеспечивают чёткую синхронизацию.

- Сравните преимущества и недостатки аналоговых и цифровых вычислительных устройств.

| Аналоговые устройства | Цифровые устройства |
| --- | --- |
| Преимущества: | Преимущества: |
| Высокая скорость обработки | Устойчивость к шумам |
| Подходят для непрерывных процессов | Высокая точность вычислений |
| Простая реализация в некоторых случаях | Гибкость и программируемость |
| Недостатки: | Недостатки: |
| Чувствительность к шумам | Ограниченная скорость обработки |
| Трудности в миниатюризации | Сложность разработки |

Лабораторная 2.

#### 1. В чём разница между статическим и динамическим режимом работы логических электрических схем?

- Статический режим: Логическая схема анализируется в фиксированных моментах времени, когда входные сигналы стабильны, и результаты на выходах определяются текущими состояниями входов. Нет учета временных характеристик или переходных процессов.

- Динамический режим: Логическая схема работает с учетом изменений во времени. Входные сигналы могут меняться с определённой частотой, и учитываются временные задержки, переходные процессы и влияние последовательности сигналов.

#### 2. Какую функцию выполняют триггеры в логических электрических схемах при динамическом режиме работы?

- Триггеры выполняют функцию хранения состояния в логической схеме. Они запоминают текущие значения сигналов и изменяют своё состояние только при поступлении управляющих сигналов (например, тактовых импульсов).

- В динамическом режиме триггеры используются для:

  - Синхронизации работы схем.

  - Формирования последовательных (секвенциальных) логических функций.

  - Запоминания промежуточных состояний входов и выхода.

#### 3. Каковы этапы разработки логических электрических схем?

- Формулировка задачи:

  - Определение логической функции, которую должна реализовать схема.

  - Определение количества входов и выходов.

- Построение таблицы истинности:

  - Представление всех возможных комбинаций входных значений и соответствующих выходов.

- Минимизация логической функции:

  - Упрощение логического выражения с помощью методов булевой алгебры или карт Карно.

- Выбор логических элементов:

  - Определение набора базовых элементов (AND, OR, NOT, XOR и т.д.), которые будут использоваться.

- Синтез схемы:

  - Построение логической схемы на основе упрощённого выражения.

- Моделирование и тестирование:

  - Проверка работы схемы с использованием симуляторов.

  - Исправление ошибок.

- Реализация и производство:

  - Реализация схемы на физическом уровне (например, с использованием микросхем).

#### 4. Представьте формулу, определяющую количество логических функций с n переменными.

- Формула для количества логических функций с n переменными: 22n

  - n — количество переменных.

  - 2n — количество строк в таблице истинности.

  - 22n— количество всех возможных комбинаций значений на выходе.

#### 5. Дайте определение понятия "семейство основных логических функций".

- Семейство основных логических функций — это набор минимального количества базовых логических операций, с помощью которых можно реализовать любую логическую функцию.

- Такие функции называются функционально полными.

#### 6. Назовите логические функции, образующие семейства основных логических функций.

- Основные семейства логических функций:

  - AND, OR, NOT: Совместно эти функции образуют полное множество.

  - NAND (И-НЕ): Одна эта функция является функционально полной.

  - NOR (ИЛИ-НЕ): Одна эта функция также является функционально полной.

Лабораторная 8.

### 1. Как определяются комбинационные устройства?

- Комбинационные устройства — это устройства цифровой логики, в которых выходные сигналы в каждый момент времени зависят только от текущих входных сигналов, а не от их предыдущих значений (нет памяти).

- Они реализуются с помощью логических элементов (И, ИЛИ, НЕ) и выполняют определённые логические функции.

### 2. Какие комбинационные устройства вы знаете?

- Примеры комбинационных устройств:

  - Логические элементы (И, ИЛИ, НЕ).

  - Дешифраторы.

  - Кодеры.

  - Мультиплексоры.

  - Демультиплексоры.

  - Арифметико-логические устройства (сумматоры, вычитатели).

  - Сравнители.

### 3. Что такое мультиплексор?

- Мультиплексор — это комбинационное устройство, которое выбирает один из нескольких входных сигналов и передаёт его на выход.

- Выбор входа осуществляется с помощью управляющих сигналов (селекторов).

- Пример: Мультиплексор 8→18 \rightarrow 18→1 имеет 8 входов данных, 3 управляющих сигнала и 1 выход.

### 4. Что такое демультиплексор?

- Демультиплексор — это комбинационное устройство, которое направляет входной сигнал на один из нескольких выходов.

- Выбор активного выхода осуществляется с помощью управляющих сигналов.

- Пример: Демультиплексор 1→81 \rightarrow 81→8 имеет 1 вход данных, 3 управляющих сигнала и 8 выходов.

### 5. На основе каких логических элементов разрабатываются комбинационные устройства?

- Комбинационные устройства разрабатываются на основе следующих базовых логических элементов:

  - И (AND).

  - ИЛИ (OR).

  - НЕ (NOT).

  - Комбинации этих элементов, такие как И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR), которые являются функционально полными (могут реализовать любую логическую функцию).

### 6. Какие функции выполняют мультиплексор и демультиплексор?

#### Мультиплексор:

- Выбор входного сигнала: Из множества входов передаёт один сигнал на выход.

- Сбор данных: Используется для объединения нескольких линий данных в одну.

- Коммутация: Переключение между несколькими источниками сигнала.

#### Демультиплексор:

- Распределение сигнала: Направляет входной сигнал на один из выходов.

- Обратное мультиплексирование: Преобразует один сигнал в несколько для передачи по разным каналам.

- Декодирование: Может использоваться для дешифрации управляющих сигналов.

### 7. Где применяются мультиплексор и демультиплексор?

#### Мультиплексор:

- Телекоммуникации: Передача нескольких потоков данных по одной линии связи.

- Цифровые системы: Выбор данных из различных источников (например, в процессорах).

- Устройства памяти: Адресация памяти.

- Системы управления: Переключение сигналов между разными источниками.

#### Демультиплексор:

- Системы передачи данных: Разделение потока данных на несколько каналов.

- Декодеры: В схемах адресации памяти и управления.

- Светодиодные матрицы: Управление отдельными пикселями или сегментами.

- Цифровые устройства: Переключение сигналов на разные устройства или модули.

Лабораторная 9.

#### 1. В чём разница между логической операцией сложения и арифметической операцией сложения?

- Логическая операция сложения (XOR):

  - Реализует исключающее ИЛИ (A⊕B).

  - Возвращает 1, если один из входов равен 1, но не оба.

  - Не учитывает перенос.

- Арифметическая операция сложения:

  - Включает сложение двух чисел с учётом переноса.

  - Используется для сложения многобитных чисел.

#### 2. Что такое полусумматор, полный сумматор и сумматор?

- Полусумматор:

  - Логическая схема, складывающая два однобитных числа (AAA и BBB).

  - Выходы:

    - Сумма (S=A⊕B).

    - Перенос (C=A⋅B).

- Полный сумматор:

  - Учитывает перенос (Ci​) из предыдущего разряда.

  - Выходы:

    - Сумма (S=A⊕B⊕Ci​).

    - Перенос (Ci+1=A⋅B+Ci⋅(A⊕B)).

- Сумматор:

  - Устройство для сложения двух многобитных чисел.

  - Может быть:

    - Последовательным (с передачей переноса между разрядами),

    - Параллельным (все разряды обрабатываются одновременно).

#### 3. Нарисуйте схему полусумматора на основе элементов ИЛИ-НЕ (И-НЕ) и проверьте правильность схемы.

- Полусумматор на элементах ИЛИ-НЕ:

  - Для суммы (S): S=A⋅Bˉ+Aˉ⋅B Это реализуется с помощью комбинации ИЛИ-НЕ.

  - Для переноса (C): C=A⋅B Это реализуется через элемент И.

#### 4. Представьте различия между сумматорами:

- Последовательный сумматор:

  - Складывает числа побитно, начиная с младшего разряда.

  - Передача переноса между разрядами происходит последовательно.

  - Медленный, но прост в реализации.

- Параллельный сумматор с последовательной передачей переноса:

  - Обрабатывает все разряды одновременно.

  - Перенос передаётся последовательно, что замедляет операцию.

- Параллельный сумматор с параллельной передачей переноса:

  - Использует логику быстрого переноса (Carry-Lookahead).

  - Все переносы вычисляются одновременно, что ускоряет работу.

#### 5. Какие изменения необходимо внести в электрическую схему сумматора, чтобы получить устройство для вычитания?

- Для вычитания A−B:

  - Инвертируйте все биты числа B (Bˉ).

  - Добавьте 1 к результату (для реализации дополнения до 2).

  - Это реализуется через схему сумматора с инверсией B и подачей C0=1.

#### 6. Какое цифровое устройство можно использовать для определения знака чисел?

- Для определения знака числа можно использовать схему проверки старшего (знакового) бита:

  - Для чисел с прямым, обратным или дополнительным кодами старший бит указывает знак:

    - 0 — положительное число,

    - 1 — отрицательное число.

#### 7. Назовите некоторые применения сумматоров.

- Основные применения:

  - В арифметико-логических устройствах процессоров.

  - В цифровых вычислительных системах для сложения чисел.

  - В устройствах вычитания, умножения и деления (в составе более сложных схем).

  - В контроллерах памяти и сетевых маршрутизаторах.

#### 8. Представьте алгоритм работы устройства умножения.

Алгоритм умножения на основе двоичного умножения:

- Инициализировать аккумулятор и множитель.

- Для каждого бита множимого:

  - Если текущий бит множимого равен 1:

    - Добавить к аккумулятору сдвинутое значение множителя.

  - Сдвинуть множитель на 1 бит влево.

- Повторить шаг 2 для всех битов множимого.

- Результат содержится в аккумуляторе.