## LUCRAREA DE LABORATOR nr. 8

## Elemente combinaţionale: multiplexor, demultiplexor

scopul lucrării:

- Studierea elementelor combinaţionale (multiplexorul, demultiplexorul) în regim static.

- Studierea elementelor combinaţionale (multiplexorul, demultiplexorul) în regim dinamic.

Experimentul nr. 1. Multiplexorul

Regim static.

- Completați tabelul de adevăr al multiplexorului din 8 în 1.

- Scrieți funcția logică a multiplexorului din 8 în 1.

- Conform formulei logice obținute, construiţi, folosind programul EWB, schema electrică a multiplexorului.

- Conectați prin comutatoare, la toate intrările multiplexorului, sursa de tensiune +Vcc.

- Conectați la toate intrările și ieșirea multiplexorului indicatoare luminiscente.

- Aplicați la intrările multiplexorului semnale pentru toate combinațiile posibile E, s2,s1,s0 și comparați cu stările din tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră.

Regim dinamic.

- Deconectați sursa de tensiune +Vcc numai de la intrările magistralei de date ale multiplexorului. Conectaţi la intrările magistralei de date și ieșirea multiplexorului convertorul logic Logic Converter.

- Conectaţi la intrările magistralei de date și ieșirea multiplexorului (paralel cu convertorul logic) analizatorul logic LOGIC ANALYZER.

- Obțineți cu ajutorul convertorul logic tabelele de adevăr, iar cu ajutorul analizatorului logic diagramele temporare pentru toate combinațiile posibile E, s2,s1,s0.

- Comparați diagramele temporale cu tabelele de adevăr și formulați concluzii.

Experimentul nr. 2. Demultiplexorul

Regim static.

- Completați tabelul de adevăr al demultiplexorului din 1 în 8.

- Scrieți funcțiile logice ale multiplexorului din 1 în 8.

- Conform formulelor logice obținute, construiţi, folosind programul EWB, schema electrică a demultiplexorului.

- Conectați prin comutatoare, la toate intrările demultiplexorului, sursa de tensiune +Vcc.

- Conectați la toate intrările și ieșirile demultiplexorului indicatoare luminiscente.

- Aplicați la intrările demultiplexorului semnale pentru toate combinațiile posibile E, s2,s1,s0 și comparațile cu stările din tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră.

Regim dinamic.

- Conectați la intrările  s2,s1,s0 ale demultiplexorului convertorul logic Logic Converter .

- Conectaţi la intrările s2,s1,s0 și ieșirile demultiplexorului  analizatorul logic LOGIC ANALYZER.

- Aplicați la intrările E și canalul de date semnal (logic „1”) de la sursa de tensiune +Vcc.

- Obțineți cu ajutorul analizatorului logic diagramele temporare și comparațile cu stările din tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră.

- Analizați rezultatele obținute și formulați concluzii.

Întrebări de control

La prezentarea raportului trebuie să fiţi capabili să răspundeţi la următoarele întrebări de control:

- Cum se definesc dispozitivele combinaţionale?

- Ce dispozitive combinaţionale cunoaşteţi?

- Ce numim multiplexor?

- Ce numim demultiplexor?

- Pe baza căror elemente logice sunt elaborate dispozitivele combinaţionale?

- Ce funcţii execută multiplexorul, demultiplexorul?

- Unde se utilizează multiplexorul, demultiplexorul?

Bibliografie

- KAF-Internet. Проектирование мультиплексора и демультиплексора // Справочное руководство по Electronics Workbench, 2001 // http://workbench.host.net.kg/show.php?chapter=3.2.2.

- Valachi, A. şi al. Analiza, sinteza şi testarea dispozitivelor numerice. Buc.: Ed. Nord – Est, 1993, p. 77-120.