## LUCRAREA DE LABORATOR nr. 8

## Elemente combinaţionale: multiplexor, demultiplexor

scopul lucrării:

- Studierea elementelor combinaţionale (multiplexorul, demultiplexorul) în regim static.

- Studierea elementelor combinaţionale (multiplexorul, demultiplexorul) în regim dinamic.

Student: Gram Radmila

Grupa: IS31R

Tabel 1. Multiplexor din 8 in 1

| E | S2 | S1 | S0 | Вход Ik | Выход I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | - | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | I1 | I1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | I2 | I2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | I3 | I3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I4 | I4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | I5 | I5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | I6 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | I7 | I7 |

S2,  S1, S0- три управляющих входа(Сигналы выбора). Эти сигналы определяют, какой из входов Ik будет направлен на выход I.

E- управляющий сигнал(Enable-Разрешающий сигнал). Активирует мультиплексор.

Ik – входы данных.

- Если E=0, то выход I=0, независимо от значений S2,  S1,  S0​.

- Если E=1, то выход I равен входу Ik ​, где k определяется как k= S2,  S1,  S0  (т.е. значения S2,  S1,  S0  ​ интерпретируются как трёхбитное число в двоичной системе).

Functia logica a multiplexorului din 8 in 1:

I = EI0S2S1S0+EI1S2S1S0+EI2S2S1S0+EI3S2S1S0+EI4S2S1S0+EI5S2S1S0+EI6S2S1S0+EI7S2S1S0

- Для I0 : S2=0,S1=0,  S0=0 , что эквивалентно S2S1S0.

- Для I1: S2=0,S1=0,  S0=1 , что эквивалентно S2S1S0.

- Для I2: S2=0,S1=1,  S0= 0, что эквивалентно S2S1S0

- Для  I3: S2=0,S1=1,  S0= 1, что эквивалентно S2S1S0

- И так далее для I4,  I5,  I6,  I7​,  с использованием соответствующих комбинаций S2,  S1,  S0​​.

Figure 1. Schema electrica a multiplexorului (regim static)

Regim dinamic.

Figure 2. Schema electrica a multiplexorului (regim dinamic)

источником данных являются не физические переключатели, а сигналы, генерируемые преобразователем

Experimentul nr. 2. Demultiplexorul

Regim static.

Tabel 2. Demultiplexor din 1 in 8

| E | S2 | S1 | S0 | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Functia logica a demultiplexorului din 1 in 8:

I7=EIS2S1S0

I6=EIS2S1S0

I5=EIS2S1S0

I4=EIS2S1S0

I3=EIS2S1S0

I2=EIS2S1S0

I1=EIS2S1S0

I0=EIS2S1S0

### 1. Принцип работы

#### Таблица 1→8 (демультиплексор):

- Демультиплексор принимает один входной сигнал (E) и распределяет его на один из восьми выходов (I0I1…I7​).

- Управляющие сигналы (S2S1S0) определяют, какой из выходов будет активным (получит сигнал E).

- Пример:

  - Если S2S1S0=010, то активен I2​, и только он получает сигнал E.

#### Таблица 8→1 (мультиплексор):

- Мультиплексор принимает восемь входных сигналов (I0I1…I7​) и направляет один из них на выход (I).

- Управляющие сигналы (S2S1S0​) определяют, какой входной сигнал будет передан на выход.

- Пример:

  - Если S2S1S0=010, то на выход передается сигнал I2

### 2. Направление сигнала

- Демультиплексор (1→8): Один вход — несколько выходов.

- Мультиплексор (8→1 8): Несколько входов — один выход.

### 3. Струтура таблиц

#### Таблица 1→8 (демультиплексор):

- Содержит 8 выходов (I0I1…I7).

- Для каждой комбинации управляющих сигналов активен только один выход, остальные равны 0.

Пример строки:

- S2=0,  S1=1,  S0=0 →I2=1  , остальные I0I1…I7=0​.

#### Таблица 8→1 (мультиплексор):

- Содержит 1 выход (I) и 8 входов (I0I1…I7​).

- Для каждой комбинации управляющих сигналов S2S1S0​ выбирается один входной сигнал, который передается на выход.

Пример строки:

### E=1,S2=0,S1=1,S0=0 →I= I2

### 4. Логическая функция

#### Демультиплексор (1→8):

Логическая функция для каждого выхода Ik​ описывается так:

Ik=E ×(условие выбора Ik)

Например:

#### I0=E × S2S1S0

#### Мультиплексор (8→1):

Логическая функция для выхода I описывается как сумма (логическое "ИЛИ") всех возможных входов:

#### I=E ×(I0 S2S1S0+ I1S2S1S0+…+I7S2S1S0

### 5. Сигнал разрешения E

- В обеих таблицах E=0 отключает устройство:

  - Для демультиплексора (1→8): Все выходы I0I1…I7=0.

  - Для мультиплексора (8→1): Выход I=0, независимо от входов и управляющих сигналов.

### 6. Пример сравнения

- Если =1,S2=0,S1=1,S0=0​.:

  - Демультиплексор (1→8): I2=0, остальные выходы =0.

  - Мультиплексор (8→1): На выход передается I=I2​.

### Итог:

- Демультиплексор (1→8 ) распределяет один входной сигнал E на один из выходов, определяемый S2S1S0​.

- Мультиплексор (8→1) выбирает один из входных сигналов I0I1…I7​ и направляет его на выход  I.

Figure 3. Schema electrica a demultiplexorului (regim static)

Figure 4. Schema electrica a multiplexorului (regim dinamic)

Вывод:

В ходе работы изучены принципы работы мультиплексора и демультиплексора в статическом и динамическом режимах. В статическом режиме подтверждена работа устройств согласно таблицам истинности и логическим функциям. В динамическом режиме с использованием логического анализатора исследованы временные диаграммы и корректное переключение сигналов. Работа продемонстрировала практическое применение мультиплексоров и демультиплексоров в управлении потоками данных и их использование в различных цифровых системах.