## LUCRAREA DE LABORATOR nr. 9

## Sumatorul

scopul lucrării:

- Construirea și studierea semisumatorului în regim static şi dinamic.

- Construirea și studierea sumatorului complet.

- Construirea și studierea sumatorului paralel cu transfer consecutiv al depășirilor.

- Construirea și studierea sumatorului paralel cu transfer paralel al depășirilor.

Experimentul nr. 1. Semisumatorul

Regim static.

- Completați tabelul de adevăr al semisumatorului.

Tabelul 1. Tabelul de adevăr al semisumatorului

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

- Scrieți funcțiile logice ale semisumatorului, exprimate prin elementele logice SAU-NU.

- Conform formulelor logice obținute, construiţi, folosind programul EWB, schema electrică a semisumatorului (fig. 1).

- Conectați prin comutatoare, la intrările semisumatorului, sursa de tensiune +Vcc (fig. 1).

- Conectați la ieșirile semisumatorului indicatoare luminiscente (fig. 1).

Fig. 1. Schema electrică a semisumatorului (regim static).

- Aplicați la intrările semisumatorului semnale pentru toate combinațiile posibile și comparați cu stările din tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră.

Regim dinamic.

- Deconectați sursa de tensiune +Vcc. Conectaţi la intrările și ieșirile semisumatorului convertorul logic Logic Converter (fig. 2).

- Conectaţi la intrările și ieșirile semisumatorului analizatorul logic LOGIC ANALYZER (fig. 2).

Fig. 2. Schema electrică a semisumatorului (regim dinamic).

- Obțineți cu ajutorul convertorul logic tabelele de adevăr (stările pentru C și S pot fi obținute pe ecranul convertorului logic prin schimbarea poziției comutatorului [Space]), iar cu ajutorul analizatorului logic diagramele temporare.

- Comparați diagramele temporale cu tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră, și cu tabelele de adevăr, obținute cu ajutorul convertorului logic. Formulați concluzii.

Experimentul nr. 2. Sumator complet

- Construiţi schema electrică a sumatorului complet din 2 semisumatore (fig. 3).

- Aplicați la intrările Ci,Ai,Bi toate combinațiile posibile de semnale și completați tabelul de adevăr (vezi tabelul 2).

Fig. 3. Schema electrică a sumatorului complet (regim static).

Tabelul 2. Tabelul de adevăr al sumatorului complet

| Ci | Ai | Bi | Ci+1 | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

- Deconectați sursa de tensiune +Vcc. Conectaţi la intrările și ieșirile sumatorului complet convertorul logic Logic Converter (fig. 4).

- Conectaţi la intrările și ieșirile sumatorului complet analizatorul logic LOGIC ANALYZER (fig. 4).

Fig. 4. Schema electrică a sumatorului complet (regim dinamic).

- Obțineți cu ajutorul convertorul logic tabelele de adevăr (stările pentru Ci+1 și Si pot fi obținute pe ecranul convertorului logic prin schimbarea poziției comutatorului [Space]), iar cu ajutorul analizatorului logic diagramele temporare.

- Comparați diagramele temporale cu tabelul de adevăr, completat de dumneavoastră, și cu tabelele de adevăr, obținute cu ajutorul convertorului logic. Formulați concluzii.

Experimentul nr. 3. Sumator consecutiv

- Construiţi schema electrică a sumatorului consecutiv de ordinul cinci (vezi paragraful 3.11 al cursului de prelegeri).

- Demonstrați, că schema sumatorului consecutiv este funcțională, efectuînd sumarea pentru două numere din tabelul 3 (folosiți numerele conform variantei prestabilite).

Tabelul 3. Variante de numere binare

| Varianta | Numărul A | Numărul B | Varianta | Numărul A | Numărul B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00110 | 10111 | 13 | 11010 | 01000 |
| 2 | 00011 | 10101 | 14 | 11011 | 00111 |
| 3 | 00100 | 10100 | 15 | 11100 | 00110 |
| 4 | 00101 | 10011 | 16 | 11101 | 00101 |
| 5 | 00111 | 10001 | 17 | 10111 | 01111 |
| 6 | 01001 | 01111 | 18 | 10101 | 01110 |
| 7 | 01011 | 01110 | 19 | 10100 | 01101 |
| 8 | 01111 | 01101 | 20 | 10011 | 01100 |
| 9 | 10101 | 01100 | 21 | 10001 | 01011 |
| 10 | 10111 | 01011 | 22 | 01111 | 01001 |
| 11 | 11000 | 01001 | 23 | 01110 | 00111 |
| 12 | 11001 | 00111 | 24 | 01101 | 01011 |

Experimentul nr. 4. Sumator paralel cu transfer consecutiv al depășirilor

- Construiţi schema electrică a sumatorului paralel cu transfer consecutiv al depășirilor de ordinul cinci (vezi paragraful 3.12 al cursului de prelegeri).

- Demonstrați, că schema sumatorului paralel cu transfer consecutiv al depășirilor este funcțională, efectuînd sumarea pentru două numere din tabelul 3 (folosiți numerele conform variantei prestabilite).

Experimentul nr. 5. Sumator paralel cu transfer paralel al depășirilor

- Prezentați algoritmul de calcul al depășirilor pentru un sumator paralel cu transfer paralel al depășirilor de ordinul cinci.

- Construiţi schema electrică a sumatorului paralel cu transfer paralel al depășirilor de ordinul cinci (vezi paragraful 3.13 al cursului de prelegeri).

- Demonstrați, că schema sumatorului paralel cu transfer paralel al depășirilor este funcțională, efectuînd sumarea pentru două numere din tabelul 3 (folosiți numerele conform variantei prestabilite).

Întrebări de control

La prezentarea raportului trebuie să fiţi capabili să răspundeţi la următoarele întrebări de control:

- Care este diferența dintre operația logică de sumare și operația aritmetică de sumare?

- Ce numim semisumator, sumator complet și sumator?

- Desenaţi schema semisumatorului din elementele SAU – NU (ŞI – NU ) şi verificaţi corectitudinea schemei.

- Prezentați deosebirile dintre sumatorul consecutiv, sumatorul paralel cu transfer consecutiv al depășirilor și sumatorul paralel cu transfer paralel al depășirilor.

- Ce modificări trebuie efectuate în schema electrică a sumatorului pentru a obține unitatea de scădere pentru D > 0 și D < 0?

- Ce dispozitiv numeric poate fi utilizat pentru determinarea semnului numerelor.

- Numiţi unele aplicaţii ale sumatorului.

- Prezentaţi algoritmul de lucru al unităţii de înmulţire.

Bibliografie

- KAF-Internet. Сумматоры // Справочное руководство по Electronics Workbench, 2001 // http://workbench.host.net.kg/show.php?chapter=3.2.2.

- Valachi, A. şi al. Analiza, sinteza şi testarea dispozitivelor numerice. Buc.: Ed. Nord – Est, 1993, p. 120-154.