## Lucrarea de laborator nr. 4

## Manoli Alexandru, IS31R

## Bistabili

Scopul lucrării:

1. A obţine deprinderi în formarea structurii logice a bistabililor.

2. A obţine deprinderi în formarea tabelelor de adevăr a bistabililor.

3. A studia funcţionarea bistabililor în regimurile static şi dinamic.

4. A analiza procesul de lucru al bistabililor conform diagramelor temporale obținute.

Experimentul nr. 1. Bistabilul RS asincron

Fig. 1. Schema electrică pentru studierea bistabilului RS asincron în regim static de lucru.

Tabelul 1. Regimurile de „Pregătire” și „Executare” pentru bistabilul RS asincron

| Nr. d/o | Regimul | Intrări |  |  |  | Ieșiri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S |  | R |  | Q |  | Q` |  |
|  |  | US, V | V.L. | UR, V | V.L. | UQ, V | V.L. | UQ, V | V.L. |
| 1 | Pregătire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Executare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | Pregătire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Executare | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Pregătire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Executare | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pregătire | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Executare | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Pregătire | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | Executare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Pregătire | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | Executare | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Pregătire | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Executare | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pregătire | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | Executare | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Pregătire | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Executare | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pregătire | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Executare | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | Pregătire | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Executare | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Pregătire | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Executare | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |

Tabelul 2. Stările bistabilului RS asincron

| Nr. | S | R | Q | Q` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B. Regimul dynamic

Fig. 2.Schema electrică pentru studierea bistabilului RS asincron în regim dinamic de lucru.

Experimentul nr. 2. Bistabilul RS sincron

A. Regimul static

Fig. 3. Schema electrică pentru studierea bistabilului RS sincron în regim static de lucru.

Tabelul 3. Stările pentru bistabilul RS sincron

| Nr. d/o | C |  | S |  | R |  | Q |  | Q` |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UC, V | V.L. | US, V | V.L. | UR, V | V.L. | UQ, V | V.L. | UQ`, V | V.L. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |

B. Regimul dinamic

Fig. 4. Schema electrică pentru studierea bistabilului RS sincron în regim dinamic de lucru.

Experimentul nr. 3. Bistabilul D sincron

A. Regimul static

Fig. 5. Schema electrică pentru studierea bistabilului D sincron în regim static de lucru.

Tabelul 4. Stările pentru bistabilul D sincron

| Nr. d/o | C |  | D |  | Q |  | Q` |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UC, V | V.L. | UD, V | V.L. | UQ, V | V.L. | UQ`, V | V.L. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |

B. Regimul dinamic

Fig. 6. Schema electrică pentru studierea bistabilului D sincron în regim dinamic de lucru.

Experimentul nr. 4. Divizor de frecvență

Regimul dynamic

Fig. 7. Schema electrică a divizorului de frecvență în regim dinamic de lucru.

Experimentul nr. 5. Bistabilul JK sincron

A. Regimul static

Fig. 8. Schema electrică pentru studierea bistabilului JK în regim static de lucru.

Tabelul 5. Stările pentru bistabilul RS sincron

| Nr. d/o | C |  | J |  | K |  | Q |  | Q` |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UC, V | V.L. | US, V | V.L. | UR, V | V.L. | UQ, V | V.L. | UQ`, V | V.L. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |

B. Regimul dinamic

Fig. 9. Schema electrică pentru studierea bistabilului JK în regim dinamic de lucru.

Concluzie:
În cadrul lucrării de laborator, am dobândit abilități de creare a schemelor logice, întocmire a tabelelor de adevăr ale triggere-lor, analiză a funcționării acestora în modurile static și dinamic, precum și pe baza diagramelor temporale. Aceste competențe sunt esențiale pentru dezvoltarea și proiectarea dispozitivelor digitale.