Studenta:Gram Radmila

Grupa: IS31R

VARIANTA 10

SARCINA PENTRU EVALUARE PERIODICĂ

Disciplina: Arhitectura și organizarea calculatorului

- Construiți schema electrică și completați tabelul stărilor ale dispozitivului care îndeplinește următoarea funcție (Построить электрическую схему и заполнить таблицу состояний устройства, которое выполняет следующую функцию)

f1(a,b,c,d)= abc+abcd+(ab+cd)

- Completați tabelul stărilor și minimizați funcția logică prin metoda Karnough. Construiți schema electrică a dispozitivului conform funcției logice minimizate (Заполнить таблицу состояний и минимизировать логическую функцию методом Карно. Построить электрическую схему устройства)

f(a,b,c,d)= (0,1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14)

| Nr. d/o | Argumenți |  |  |  | Funcția |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | F(a,b,c,d) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

k0 = a’b’; k1 = c’; k2 = bd’

f(a,b,c,d)= a’b’+c’+bd’

- Transformați funcția logică din FCND în FCNC și prezentați funcția obținută prin metoda numerică (Преобразовать логическую функцию из СДНФ в СКНФ и представить полученную функцию в цифровом виде)

f(a,b,c,d)= abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd

f(a,b,c,d)= ()

f(a,b,c,d)= Π()

- Scrieți FCND ale funcțiilor care corespund următorului tabel de adevăr (Напишите СДНФ функций, которые соответствуют следующей таблице истинности)

| Nr. d/o | Argumenți |  |  |  | Funcția |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | F1(a,b,c,d) | F2(a,b,c,d) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

F1(a,b,c,d)= Π(0,4,7,8,10,12,13)

F2(a,b,c,d) )= Π(1,4,6,7,8,10,13,14)

5. Construiți schema electrică a registrului de deplasare directă de ordinul 5 din bistabili JK și prezentați diagramele temporale pentru cazul înscrieri codului 10110 (Построить электрическую схему регистра прямого смещения 5 порядка из JK триггеров и представить временные диаграммы при записи кода 10110).

Номер на следующей странице: