VARIANTA 11

SARCINA PENTRU EVALUARE PERIODICĂ

Disciplina: Arhitectura și organizarea calculatorului

- Construiți schema electrică și completați tabelul stărilor ale dispozitivului care îndeplinește următoarea funcție (Построить электрическую схему и заполнить таблицу состояний устройства, которое выполняет следующую функцию)

f1(a,b,c,d)= ac+(ab+bcd)+abd

| Nr. | a | b | c | d | ac | (ab+bcd) | abd | ac+(ab+bcd)+abd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Table 1.Таблица истинности

- Completați tabelul stărilor și minimizați funcția logică prin metoda Karnough. Construiți schema electrică a dispozitivului conform funcției logice minimizate (Заполнить таблицу состояний и минимизировать логическую функцию методом Карно. Построить электрическую схему устройства)

f(a,b,c,d)= (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14)

| Nr. ctr | Intrări |  |  |  | Ieșirea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| c,d a,b | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

k0= bc  k1=ad  k2=ac k3=abc k4=cd

F(a,b,c,d)= bc + ad + ac + abc

- Transformați funcția logică din FCND în FCNC și prezentați funcția obținută prin metoda numerică (Преобразовать логическую функцию из СДНФ в СКНФ и представить полученную функцию в цифровом виде)

f(a,b,c,d)= abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd\

f(a,b,c,d)= (15, 14, 10,8,7,4)

f(a,b,c,d)= Π(1,2,3,5,6,9,11,12,13)

- Scrieți FCNC pentru F1(a,b,c,d) și F2(a,b,c,d) care corespund următorului tabel de adevăr (Напишите СКНФ для F1(a,b,c,d) и F2(a,b,c,d) согласно следующей таблице истинности)

| Nr. d/o | Argumenți |  |  |  | Funcția |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | F1(a,b,c,d) | F2(a,b,c,d) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

F1(a,b,c,d)= Π(0,3,4,7,8,10,11,13)

F2(a,b,c,d) )= Π(1,2,4,8,10,12,13,15)

- Construiți schema electrică din bistabilii D a unui divizor de frecvență care are Kdiv=4 și prezentați diagramele temporale (Построить из триггеров D электрическую схему делителя частоты c Kdiv=4 и представить временные диаграммы)