## Lucrarea de laborator nr. 2

Gram Radmila, IS31R

## Bistabili

## Elemente şi funcţii logice elementare

scopul lucrării:

- Studierea şi cercetarea elementelor şi funcţiilor logice elementare.

- Studierea metodelor de măsurare a parametrilor statici şi dinamici ale elementelor logice cu ajutorul voltmetrelor voltmeters, convertorului logic LOGIC CONVERTER şi analizatorului logic Logic Analyzer.

- Obţinerea deprinderilor de a construi scheme electrice logice conform funcţiilor logice.

- Obţinerea deprinderilor de a determina funcţiile logice pentru scheme electrice logice, construite din diferite elemente.

|  | Parametrii iniţiali |  |  |  |  | Parametrii modificaţi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. var. | R, kΩ | C, µF | U, V | f, kHz | Duty cycle | R, kΩ | C, µF | U, V | f, kHz | Duty cycle |
| 10. | 25 | 21 | 11 | 5 | 50 % | 14 | 9 | 6 | 10 | 85 % |

Experimentul nr. 1. Elementul NU

A. Regimul static

Figure 1 Schema electrică a regimului static cu elementul NU

Functia logica pentru elemental NU: F(a)=a

Starile elementului NU

| Nr. d/o | Intrarea |  | Iesirea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uint. V | Valoarea logica | Uies. V | Valoarea logica |
| 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |

B. Regimul dinamic

Figure 2 Schema electrică a regimului dinamic cu elementul NU.

Experimentul nr. 2. Elementul SAU cu patru intrări

- Regimul static

Functia logica a schemei din Fig.3. F(a,b,c,d) = (a + b) + (c + d)

Figure 3. Schema electrică a regimului static cu elementul SAU.

Tabelul 2. Stările pentru elementul SAU

| Nr. d/o |  | Intrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ieşirea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UA, V | V.L. |  | UB, V |  | V.L. |  | UC, V |  | V.L. |  | UD, V |  | V.L. |  | Uieş, V |  | V.L. |  |
| 1 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  |
| 2 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 3 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 4 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 5 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 6 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 7 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 8 |  | 0.000 |  |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 9 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 10 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 11 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 12 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 13 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 14 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 15 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 0.000 |  | 0 |  | 5.000 |  | 1 |  |
| 16 |  | 5.000 |  |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  | 5.000 |  | 1 |  |

Логические элементы: На схеме используются логические элементы OR (ИЛИ). Эти элементы выдают 1 (5 В) на выход, если хотя бы один из их входов равен 1.

B. Regimul dinamic

Figure 4. Schema electrică a regimului dinamic cu elementul SAU (Parametrii inițiali).

Временные диаграммы полностью соответствуют таблице истинности. Все комбинации входных сигналов (A, B, C, D) из таблицы приводят к правильным выходным значениям  Uies ​, как показано на временной диаграмме. Это подтверждает корректность работы схемы и её логической реализации.

Experimentul nr. 3. Elementul ŞI cu patru intrări

A. Regimul static

Functia logica a schemei din Fig.3. F(a,b,c,d) = (a x b) x (c x d).

Figure 5. Schema electrică a regimului static cu elementul ŞI.

Tabelul 3. Stările pentru elementul SAU

| Nr. d/o |  | Intrări |  |  |  |  |  |  |  | Ieşirea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | UC, V | V.L. | UD, V | V.L. | Uieş, V | V.L. |
| 1 |  | 0.000 |  | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 |  | 0.000 |  | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 3 |  | 0.000 |  | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 |  | 0.000 |  | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 5 |  | 0.000 |  | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 6 |  | 0.000 |  | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 7 |  | 0.000 |  | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 8 |  | 0.000 |  | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 9 |  | 5.000 |  | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 10 |  | 5.000 |  | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 11 |  | 5.000 |  | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 12 |  | 5.000 |  | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 13 |  | 5.000 |  | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 14 |  | 5.000 |  | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 15 |  | 5.000 |  | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 16 |  | 5.000 |  | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 |

Результаты таблицы истинности соответствуют логической функции И (AND). Выход  Uies ​ равен 1 только тогда, когда все входные сигналы A,B,C,D равны 1.

B. Regimul dinamic

Figure 6. Schema electrică a regimului dinamic cu elementul ŞI.

Временные диаграммы полностью соответствуют результатам таблицы истинности (таблица 3). Для каждой комбинации входных сигналов A, B , C, D, представленной во временной диаграмме, выходной сигнал Uies совпадает с указанным значением в таблице. Это подтверждает корректность работы схемы и её соответствие логической функции И (AND).

Experimentul nr. 4. Elementul SAU – NU cu 2 intrări

A. Regimul static

Functia logica a schemei din Fig.7. F(a,b) = a+b

Figure 7. Schema electrică a regimului static cu elementul SAU – NU.

Tabelul 4.  Stările pentru elementul SAU - NU

| Nr. d/o | Intrări |  |  |  | Ieşire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | Uieş, V | V.L. |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 2 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 3 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |

Результаты таблицы истинности полностью соответствуют определению логической функции ИЛИ (A+B).

- Regimul dynamic

Figure 8. Schema electrică a regimului dinamic cu elementul SAU – NU.

Experimentul nr. 5. Elementul ŞI – NU cu 2 intrări

A. Regimul static

Functia logica a schemei din Fig.9. F(a,b) = ab

Figure 9. Schema electrică a regimului static cu elementul ŞI – NU.

Tabelul 5. Stările pentru elementul ŞI-NU

| nr. d/o | Intrările |  |  |  | Ieşire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | Uieş, V | V.L. |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 2 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 |
| 3 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 4 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |

Результаты, указанные в таблице истинности, полностью соответствуют определению логической функции И-НЕ (AND-NOT).

B. Regimul dinamic

Figure 10. Schema electrică a regimului dinamic cu elementul ŞI – NU.

Experimentul nr. 6. Elementul SAU – exclusiv cu 2 intrări

Relatia matematica a functiei logice SAU-exclusiv cu 2 variabile: F(a,b) = ab+ab

Tabelul de adevăr al funcţiei logice SAU–exclusiv cu două variabile

| Nr. d/o | Variabilele logice |  | Functia logica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | a XOR b |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

Функция a XOR b принимает значение 1, только если входные сигналы a и b разные. В случае, если a и b одинаковы (оба равны 0 или оба равны 1), выход равен 0.

- Regimul static

SAU-EX prin SAU-NU: F(a,b) = a XOR b = ab+ab=a x b+a x b = a+b+a+b= a+b+a+b

Tabelul 6. Stările pentru elementul SAU–exclusiv construit din elemente SAU-NU

| nr. d/o | Intrări |  |  |  | Ieşire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | Uieş, V | V.L. |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 |
| 3 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 4 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |

### Исходные данные 1 строчки:

- a=0

- b=0

### Шаг 1: Операця a+b(логическое ИЛИ):

### a+b=0+0=0

Логическое ИЛИ равно 0, так как оба входа равны 0.

### Шаг 2: Инверсия результата a+b:

a+b  =  0 = 1

Инверсия логического ИЛИ даёт 1.

### Шаг 3: Инверсия каждого входа (a и b):

- Инвертируем a: a= 0=1

- Инвертируем b: b= 0=1

### Шаг 4: Сложение всех составляющих:

Сложим значения: a+b+a+ b=1+1+1=1

Сумма равна 1, так как хотя бы один из слагаемых равен 1.

### Шаг 5: Финальная инверсия:

Применим инверсию ко всему выражению:

1=0

### Итог:

Выходное значение на первой строке:

Uies=0 (логический 0, так как оба входа равны 0 и нет "различий" для XOR).

### Исходные данные 2 строчки:

- a=0

- b=1

### Шаг 1: Операця a+b(логическое ИЛИ):

### a+b=0+1=1

Логическое ИЛИ равно 1, так как хотя бы один из входов равен 1.

### Шаг 2: Инверсия результата a+b:

a+b  =  1 = 0

Инверсия логического ИЛИ даёт 0.

### Шаг 3: Инверсия каждого входа (a и b):

- Инвертируем a: a= 0=1

- Инвертируем b: b= 1=1

### Шаг 4: Сложение всех составляющих:

Сложим значения: a+b+a+ b=0+1+0=1

Сумма равна 1, так как хотя бы один из слагаемых равен 1.

### Шаг 5: Финальная инверсия:

Применим инверсию ко всему выражению:

1=0

### Итог:

Выходное значение на второй строке:

Uies=1

### Исходные данные для 3 строчки:

- a=1

- b=0

### Шаг 1: Операця a+b (логическое ИЛИ):

### a+b=1+0=1

Логическое ИЛИ равно 1, так как хотя бы один из выходов равен 1.

### Шаг 2: Инверсия результата a+b:

a+b  =  1 = 0

Инверсия логического ИЛИ даёт 0.

### Шаг 3: Инверсия каждого входа (a и b):

- Инвертируем a: a= 1=0

- Инвертируем b: b= 0=1

### Шаг 4: Сложение всех составляющих:

Сложим значения: a+b+a+ b=0+0+1=1

Сумма равна 1, так как хотя бы один из слагаемых равен 1.

### Шаг 5: Финальная инверсия:

Применим инверсию ко всему выражению:

1=0

### Итог:

Выходное значение на третьей строке:

Uies=1 (логическая 1, так как a и b различны, что соответствует XOR).

### Исходные данные для 4 строчки:

- a=1

- b=1

### Шаг 1: Операця a+b (логическое ИЛИ):

### a+b=1+1=1

Логическое ИЛИ равно 1, так как оба входа равны 1.

### Шаг 2: Инверсия результата a+b:

a+b  =  1 = 0

Инверсия логического ИЛИ даёт 0.

### Шаг 3: Инверсия каждого входа (a и b):

- Инвертируем a: a= 1=0

- Инвертируем b: b= 1=0

### Шаг 4: Сложение всех составляющих:

Сложим значения: a+b+a+ b=0+0+0=0

Сумма равна 0, так как все составляющие равны 0.

### Шаг 5: Финальная инверсия:

Применим инверсию ко всему выражению:

0=1

### Итог:

Выходное значение на третьей строке:

Uies=0 (логический 0, так как a и b одинаковы).

Figure 11. Schema electrica a regimului static cu elementul SAU-EX construit din elemente SAU-NU.

Результаты таблицы истинности полностью соответствуют определению логической функции XOR (ИЛИ-Исключающее). Схема корректно реализует поведение функции XOR, где выходной сигнал Uies​ активен (логическая 1), если входные сигналы A и B различны.

- Regimul dinamic

Figure 12. Schema electrica a regimului dinamic cu elemente SAU-EX construit din elemente SAU-NU.

- Regimul static

SAU-EX prin SI-NU: F(a,b) = a XOR b = ab+ab=a x b+a x b= a x b x a x b

Tabelul 6. Stările pentru elementul SAU–exclusiv construit din elemente SI-NU

| nr. d/o | Intrări |  |  |  | Ieşire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | Uieş, V | V.L. |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 |
| 3 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 4 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |

Figure 13. Schema electrica a regimului static cu elemental SAU-EX construit din elemente Si-NU.

- Regimul dinamic

Figure 14. Schema electrica a regimului dinamic cu elementul SAU-EX construit din elemente SI-NU.

Experimentul nr. 7. Elementul Echivalenţa cu 2 intrări

Relaţia matematică a funcţiei logice ECHIVALENŢA cu două variabile: F(a.b) = ab+ab

Tabelul de adevăr al funcţiei logice ECHIVALENŢA cu două variabile.

| Nr. d/o | Variabilele logice |  | Functia logica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | a XNOR b |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

- Regimul static

ECHIVALENTA prin SAU-NU: F(a,b) = a XNOR b = a XOR b= ab+ab= a x b x a x b=a x b x a x b

Tabelul 7. Stările pentru elementul ECHIVALENŢA construit din elemente SAU-NU

| Nr. d/o | Intrări |  |  |  | Ieşirea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, V | V.L. | UB, V | V.L. | Uies, V | V.L. |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 |
| 2 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 3 | 5.000 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 |

Figure 15. Schema electrica a regimului static cu elementul Echivalenta construit din elemente

- Regimul dinamic

Figure 16. Schema electrica a regimului dinamic cu elementul ECHIVALENTA construit din elemente SAU-NU.

- Regimul static

ECHIVALENTA prin SI-NU: F(a,b) = a XNOR b = a XOR b= ab+ab= a x b x a x b=a x b x a x b

Figure 17. Schema electrica a regimului static cu elementul ECHIVALENTA construit din elemente SI-NU.

- Regimul dinamic

Figure 18. Schema electrica a regimului dinamic cu elemental ECHIVALENTA construit din elemente SI-NU.

Вывод:

В ходе работы я изучила функции и принципы работы элементарных логических элементов, освоила операции И, ИЛИ, НЕ и их комбинации, что помогло понять основы построения цифровых схем. С помощью вольтметров и логического анализатора я исследовала статические и динамические параметры схем, включая уровни напряжений, задержки и временные характеристики. Практическая часть включала проектирование и анализ электрических схем, что позволило развить навыки работы с цифровыми устройствами. Работа достигла своей цели, обеспечив фундаментальные знания для дальнейшего изучения цифровой электроники.