## Lucrarea de laborator nr. 3

## Minimizarea funcţiilor logice şi elaborarea schemei electrice principiale

scopul lucrării:

- Obţinerea deprinderilor de minimizare a funcţiilor logice.

- Obţinerea deprinderilor de construire a schemelor electrice principiale.

## Experimentul nr. 1. Proiectarea schemei electrice numerice principiale

## 1.1. De completat tabelul de adevăr şi de minimizat (prin metoda Karnough) funcţiile logice prezentate în următorul tabel (studentul alege varianta funcţiei logice conform numărului de ordine din registrul grupei academice).

| ## Nr. ## d/o | ## Funcţia logică |
| --- | --- |
| ## 1. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) |
| ## 2. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) |
| ## 3. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) |
| ## 4. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) |
| ## 5. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) |
| ## 6. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 56, 57, 60) |
| ## 7. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 56, 57) |
| ## 8. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 62, 63) |
| ## 9. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47,53, 54, 55, 62, 63) |
| ## 10. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 62) |
| ## 11. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54) |
| ## 12. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59) |
| ## 13. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54) |
| ## 14. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 60) |
| ## 15. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49) |
| ## 16. | ## f(a,b,c,d,e,f)=∑(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 62, 63) |
| ## 17. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) |
| ## 18. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55) |
| ## 19. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑( 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57) |
| ## 20. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59) |
| ## 21. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) |
| ## 22. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(0, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) |
| ## 23. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(0, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) |
| ## 24. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60) |
| ## 25. | ## f(a,b,c,d,e,f) = ∑(4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) |

## 1.2. Construiţi schema electrică principială conform funcţiei logice minimizate.

## 1.3. Comparaţi numărul de elemente logice necesare pentru elaborarea schemei electrice pînă la minimizare şi după minimizare.

## 1.4. Controlaţi funcţionalitatea schemei electrice principiale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER.

Experimentul nr. 2. Elaborarea schemei electrice logice din elemente ŞI-NU

2.1. Transformaţi funcţia logică minimizată (obţinută în experimentul nr. 1), utilizînd teorema de Morgan, în funcţie care conţine numai operaţii logice ŞI-NU.

2.2. Construiţi schema electrică a funcţiei logice obţinută în punctul 2.1.

2.3. Controlaţi funcţionalitatea schemei electrice principiale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER.

Experimentul nr. 3. Elaborarea schemei electrice logice din elemente SAU-NU

3.1. Transformaţi funcţia logică minimizată (obţinută în experimentul nr. 1), utilizînd teorema de Morgan, în funcţie care conţine numai operaţii logice SAU-NU..

3.2. Construiţi schema electrică a funcţiei logice obţinută în punctul 3.1.

3.3. Controlaţi funcţionalitatea schemei electrice principiale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER

Lucrarea de laborator se finalizează cu un raport, ce va conţine:

- Numărul şi denumirea lucrării de laborator.

- Numele, pronumele studentului, codul grupei academice,

- Denumirea experimentelor.

- Fiecare experiment va conţine schemele electrice construite şi tabelele de adevăr cu datele primite în urma măsurătorilor.

- Concluzii referitor la rezultatele obţinute.

Întrebări de control

## La prezentarea raportului trebuie să fiţi capabili să răspundeţi la următoarele întrebări de control:

- Definiţi noţiunea  de formă complet normală dizjunctivă (conjuctivă) a funcţiei logice.

- Definiţi noţiunea  de mintermen (maxtermen).

- Numiţi metodele de minimizare a funcţiilor logice.

- Ce proprietăţi au tabelele Karnough?

- Care sînt etapele minimizării funcţiei logice prin metoda Karnough?

- Ce avantaje are dispozitivul numeric, construit conform funcţiilor logice minimizate, în comparaţie cu dispozitivul numeric, construit conform funcţiilor logice neminimizate.