## Lucrarea de laborator nr. 5

## Gram Radmila, IS31R

## Registre

Scopul lucrării:

Studierea experimentală a registrelor de tip paralel, consecutiv și universal.

Experimentul nr. 1. Registrul paralel de ordinul şase

Fig. 1. Schema registrului paralel de ordinul şase.

Tabelul 1. Coduri binare

| Nr. d/o | Codul binar |
| --- | --- |
| 10 | 101010 |

Tabelul 2. Stările pentru registrul paralel de ordinul şase

| Nr. | Intrari |  |  |  |  |  |  | Iesiri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Experimentul nr. 2. Registrul consecutiv cu deplasare directă de ordinul şase

Fig. 2. Schema electrică a registrului cu deplasare directă de ordinul şase.

Tabelul 3. Stările pentru registrul cu deplasare directă de ordinul şase

| Nr. d/o | Regimul | Intrari |  | Iesire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | Inscriere |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Citire |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Experimentul nr. 3. Registrul ciclic cu deplasare directă

Fig. 3. Schema electrică a registrului ciclic cu deplasare directă.

La conectarea comutatorului G, care transmite semnal de la generatorul de functii, observam fenomenul ca registrul face o deplasare a bitilor cuvantului de informatie din bistabilul de ordin superior spre bistabilul de ordin inferior.

Experimentul nr. 4. Registrul consecutiv cu deplasare inversă de ordinul şase

Fig. 4. Schema electrică a registrului cu deplasare inversă de ordinul şase.

Tabelul 4. Stările pentru registrul cu deplasare inversă de ordinul şase

| Nr. d/o | Regimul | Intrari |  | Iesire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | Inscriere |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Citire |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Experimentul nr. 5. Registrul universal

Tabelul 5. Stările registrului universal în regim de lucru consecutiv cu deplasare directă

A=0, B=1.

| Nr. d/o | Regimul | Intrari |  | Iesire |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | Inscriere |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Citire |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabelul 6. Stările registrului universal în regim de lucru paralel

A=1, B=1.

| Nr. | Intrari |  |  |  |  |  |  | Iesiri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Tabelul 7. Stările registrului universal în regim de lucru consecutiv cu deplasare inversă

A=1, B=0.

| Nr. d/o | Regimul | Intrari |  | Iesire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D* | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | Inscriere |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Citire |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul 8. Stările registrului universal în regim de reînoire a informaţiei

A=0, B=0.

| Nr. | Starea n |  |  |  |  |  |  | Starea n+1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |