Titularul unității de curs: conf. univ., dr. E. Plohotniuc

| Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului Catedra de matematică şi informatică | APROB Șef catedră V. Țicău ______________________Data 11.12.2024 |
| --- | --- |

Sarcini pentru evaluarea finală la unitatea de curs

ARHITECTURA ȘI ORGANIZAREA CALCULATORULUI

VARIANTA 3

Gram Radmila, IS31R

- Completați tabelul stărilor și minimizați funcția logică prin metoda Karnough. Construiți schema electrică a dispozitivului conform funcției logice minimizate (Заполнить таблицу состояний и минимизировать логическую функцию методом Карно. Построить электрическую схему устройства.)

f(a,b,c,d)= (4,5,6,7,8,9,10,11,12)

| Nr. ctr | Intrări |  |  |  | Ieșirea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| c,d a,b | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

f(a, b, c, d) = a'b + ab' + bc'd'

- Transformați funcția logică din FCND în FCNC și prezentați funcția obținută prin metoda numerică (Преобразовать логическую функцию из СДНФ в СКНФ и представить полученную функцию в цифровом виде)

f(a,b,c,d,e)= abcde+abcde+abcde+abcde+abcde

10001 01111 10111 00111 11111

f(a,b,c,d)= (17, 15, 23,7,31)

f(a,b,c,d)= Π(1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30)

- Construiți schema electrică din bistabili RS sincron și completați tabelul stărilor a unui contor de adunare pentru care Nmax=11112 (Построить электрическую схему из RS синхронных триггеров и заполнить таблицу состояний счётчика для которого Nmax=11112).

- Prezentați tabelul stărilor, funcțiile logice și schema electrică a unui decoder care are m=4 intrări și n=12 ieșiri (Представить таблицу состояний, логические функции и электрическую схему дешифратора, у которого m=4 входов и n=12 выходов).

| Nr. d/o | Intrarile |  |  |  | Iesirile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. F0 = a*b*c*d

2. F1 = a* b*c*d

3. F2 = a*b*c*d

4. F3 = a*b*c*d

5. F4 = a*b*c*d

6. F5 = a*b*c*d

7. F6 = a*b*c*d

8. F7 =a*b*c*d

9. F8 = a*b*c*d

10. F9 = a*b*c*d

11. F10 = a*b*c*d

12. F11 = a*b*c*d

- Construiți schema electrică a microcircuitului memoriei permanente în care este scrisă programa (Построить электрическую схему микросхемы постоянной памяти, в которой записана программа):

| Locaţia memoriei | Adresa A2A1A0 | Datele D6D5D4D3D2D1D0 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 000 | 0010111 |
| M1 | 001 | 1100100 |
| M2 | 010 | 1110011 |
| M3 | 011 | 0010110 |
| M4 | 100 | 0010011 |
| M5 | 101 | 0011100 |
| M6 | 110 | 0011101 |
| M7 | 111 | 1100010 |

| Mi | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Notă: fiecare item este evaluat cu 2 puncte.